9.4. Техника безопасности при электро- и газосварочных работах

Причинами несчастных случаев при производстве электро- и газосварочных работ могут быть поражение электрическим током, воздействие лучей электрической дуги на глаза, ожоги от непосредственного действия дуги и брызг расплавленного металла и шлака, отравление вредными газами, взрывы сосудов и взрывоопасных веществ.

Сварочный агрегат обычно состоит из понизительного трансформатора, дросселя с переменным индуктивным сопротивлением (для регулирования величины сварочного тока) и проводов, подключаемых к электрододержателю и свариваемому изделию. Первичная обмотка сварочного трансформатора включается в сеть переменного тока (220 или 380 В), а вторичная обмотка (на напряжение 65—110 В) коротко замыкается электродом на изделие. Применяются также сварочные аппараты постоянного тока.

Прежде чем приступить к электросварочным работам, нужно надежно заземлить сварочный аппарат. Корпуса сварочных агрегатов, свариваемые изделия и конструкции заземляют медными или алюминиевыми проводниками. Незаземленный корпус агрегата считается под напряжением, поэтому его опасно касаться. Для заземления используют в первую очередь различные конструкции зданий и сооружений, а также трубопроводы, имеющие надежное соединение с землей. Запрещается использовать для заземления трубопроводы с горючими жидкостями или газами. Рекомендуется применять сварочные провода длиной не более 10 м в резиновом шланге.

Сварочные агрегаты включают в сеть при помощи закрытых рубильников. После окончания работы, а также при временном уходе с рабочего места рубильник выключают.

Перед началом сварочных работ обязательно должны быть проверены: исправность заземления, сварочного

]32

трансформатора, дросселя, состояние изоляции проводов, электрододежателя. Электрододежатель должен быть заводского изготовления и удовлетворять требованиям безопасности  труда: хорошая изоляция рукоятки, упорное  кольцо, исключающее касание к электроду. Профилактические испытания сварочных агрегатов проводятся не реже одного раза в месяц и включают в себя осмотр н чистку контактов, измерение сопротивления изоляции обмоток, проводов и др. В качестве защитных средств применяются спецодежда, спецобувь, щитки и защитные очки со светофильтрами, брезентовые рукавицы. При работе внутри котлов и резервуаров пользуются диэлектрическими перчатками, галошами, ковриком, шлемом. Эти работы выполняются по наряду-допуску двумя рабочими, один из которых находится снаружи емкости, удерживая канат, прикрепленный к предохранительному поясу сварщика внутри емкости. При , этом переносный светильник внутри емкости должен иметь питающее напряжение не выше 12 В.

Одной из опасных операций при электросварке является смена электрода. Меняя электрод, сварщик касается , только одного полюса рукой, но может случайно коснуться и второго, то есть оказаться под напряжением холостого хода — порядка 65—70 В (при сварке напряжение сварочной цепи определяется длиной дуги и составляет 15—30 В). Поэтому, согласно ПУЭ, при производстве электросварочных работ в местах повышенной опасности (токопроводящий пол, большая влажность и др.) требуется применение аппаратуры автоматического отключения холостого хода сварочного аппарата. Заводами выпускается несколько модификаций такой аппаратуры на контактных и бесконтактных схемах, которые обеспечивают автоматическое отключение сварочного трансформатора при разрыве дуги (рис. 22).

На сварочном участке цеха должны быть обеспечены проходы и проезды шириной соответственно 1—1,5 и 2,5 м. Высота сварочного помещения должна быть 4,5—6м с общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией. Температура в помещении должна быть не ниже +12—+15 °С. Сварочные работы должны выполняться в специальных кабинах размерами от 1,5  1,5 до 2,5  2,5 м, с площадью не менее 3 м2. Высота стен кабины 1,8 м; полы из кирпича или бетона. Стол электросварщика покрывают стальной или чугун-

133

Рис. 22. Схема устройства автоматического включения и отключения сварочного аппарата:

а—системы ХИОТ; б — контактная схема;  в— бесконтактная схема; СТ — сварочный трансформатор; Т — трансформатор (12—24 В); К — контактор; VS1, VS2, VS3, VS4 — тиристоры; R1, R2 — резисторы; Е  контакт электрода со свариваемой деталью

ной плитой; расстояние между столом и стеной кабины не менее 0,8 м. При работе на открытом воздухе должны быть предусмотрены для защиты от осадков и солнца палатки, зонты или навесы из огнестойких тканей, а для защиты от излучений дуги  ширмы высотой не менее 1,2м. К электросварочным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение и проверку знаний (с квалификационной группой по ТБ не ниже II).

В качестве горючих газов при газосварке и резке металлов применяют ацетилен, водород, природный газ, нефтяные газы. Ацетилен является взрывоопасным газон, а поэтому его применение требует строгого соблюдения правил. Карбид кальция перевозят и хранят в герметически закрытых барабанах, отдельно от кислородных баллонов. Необходимо исключить опасность попадания в них влаги, К сварочным постам кислород доставляется в баллонах под давлением 15 МПа, а в горелку он поступает по шлангам , где смешивается с ацетиленом. Чтобы предотвратить образование взрывной смеси ацетилена с воздухом, необходимо произвести предварительную продувку кислородом (при зажигании сначала открывают кислородный кран, а затем ацетиленовый).

Помещения газосварочных отделений должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, а каждый сварочный пост — местными отсосами. Ацетиленовые генераторы устанавливают только в отдельных помещениях из несгораемого материала.

Работать необходимо в защитных очках, кожаных рукавицах, прорезиненных фартуках. Расстояние от генератора до места сварки и других источников огня должно быть не менее 10 м- В помещении, где ведутся работы, разрешается устанавливать генераторы лишь в том случае, если объем помещения не менее 300 м3.

9.5. Промышленные работы (ПР) и безопасность труда

В период НТП актуальна задача всемерного ускорения темпов механизации и автоматизации производственных процессов, внедрения промышленных роботов и роботизированных технологических комплексов. Для механической обработки деталей широко используются станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и обрабатывающие центры, оснащенные устройствами для смены режущего инструмента. Для загрузки и выгрузки заготовок используются промышленные роботы. В пределах участков или цехов применяется роботизированный внутрицеховой транспорт для погрузочно-разгрузочных операций. Роботизация технологических процессов решает многие социально-экономические задачи, включая безопасность труда.

Функциональная и структурная схемы промышленного робота представлен и на рис. 23. Конструктивно промышленный робот состоит из управляющего устройства (УУ), исполнительного устройства-манипулятора (М) (или нескольких манипуляторов) и устройства передвижения (УП) (для подвижного робота), измери-

135

Рис. 23, Схема промышленного робота:

а — функциональная; б — структурная

тельного устройства и устройства внешних связей. Манипуляторы и устройства передвижения представляют собой объект управления (ОУ) для управляющего устройства. В управляющее устройство входят пульт управления (ПУ), запоминающее устройство (ЗУ) и вычислительное устройство (ВУ). С помощью ПУ оператор осуществляет ввод и котроль задания; в ЗУ хранятся программы работ, в ВУ реализуется алгоритм управления роботом; блок управления приводами (БУП) управляет приводами манипулятора и устройства передвижения. Промышленный робот оснащен комплексом чувствительных устройств (ЧУ) (датчиков), которые фиксируют его состояние (X) и состояние внешней среды. Задание на работу (G) вводится оператором в УУ, которое воздействует (V) на двигатели манипулятора и устройства передвижения робота, а также осуществляет управляющей воздействие (через БУП) на технологическое оборудование, обслуживаемое роботом.

Промышленные роботы находят широкое применение в операциях перегрузки кинескопов в горячих зонах, для установки экранов в печь отжига, о производстве радиодеталей, укладке проводов в жгуты и т. п.

Эксплуатация автоматизированных производств связана с травматизмом, который чаще всего имеет место при ремонте и обслуживании линий. При этом непосредственной причиной несчастных случаев являются несовершенство средств защиты, недостатки в конструкциях транспортеров и т. д. Опасной является операция снятия готовых деталей с конвейеров.

Особое внимание в автоматизированных производствах, а также при использовании роботов и манипуляторов должно уделяться обеспечению безопасных условий труда при проведении ремонтных и наладочных работ, которые должны выполняться на обесточенном оборудовании, При этом должен быть обеспечен удобный и безопасный доступ обслуживающего персонала к основному и вспомогательному оборудованию, промышленным роботам, органам аварийного отключения и управления. При планировке роботизированных участков необходимо исключать пересечение трасс следования оператора и исполнительных устройств роботов и обеспечивать свободу перемещения персонала, сведя к минимуму возможность появления посторонних лиц. Роботизированные участки необходимо ограждать и обозначать сигнальными цветами и знаками безопасности. Вход в зону ограждения следует блокировать с системой управления. Блокировка должна отключать промышленный робот, работающий в автоматическом режиме, при входе человека в зону ограждения. Высота ограждения (металлической сеткой с ячейками 60  60 мм) — 1,3 м от уровня пола, а расстояние от исполнительного устройства робота до ограждения — не менее 0,8 м.

Учебно-поисковая задача

Частные методы инженерной безопасности, применяемые на производстве.

Частные методы инженерной безопасности, используемые на практике, разнообразны. Приведем основные аз них;

| Метод | Применяется для защиты |
| --- | --- |
| Герметизация | От утечки газов и загрязнения ими атмосферы, а также от проникновения воздуха внутрь газовых устройств |
| Экранирование | От излучений (тепловых, ионизирующих и др.) и полей (электромагнитных и др.) |
| Теплоизоляция | От избыточного тепла |
| Звукоизоляция и звукопоглощение | От шума |
| Глушение | От шума |
| Виброизоляция и вибропоглощение | От вибраций |
| Амортизации и демпфирование | От вибраций |
| Ионизация воздуха | От статического электричества |
| Заземление, зануление | От воздействия электрического тока |
| Ограждение | От движущихся частей механизмов |

Пример 7. Требуется оценить возможную опасную зону при работе крана КС-9561 на вылете R =11 м при подъеме груза массой 2 т на высоту h= 12 м при угловой скорости вращения стрелы  = 0,1 с-1,

Решение , 1. Определяем отлет груза по формуле для компактного груза

S, = 0,32Rh = 0,32 • 0,1 • 11 12 = 1,2 м.

Ветер и парусность груза могут значительно увеличивать отлет, что данной формулой не учитывается. Поэтому по СНиП 111-4-80 (табл 1.2) принимаем Sн = 7 м.

2. В зависимости от погодных условий и габаритов груза определяем опасную зону Sо.з , м:

для компактных грузов при безветренной погоде

Sо.з = R+S1= 11 + 1,2 = 12,2 м;

для плит и панелей высокой парусности при ветреной погоде

Sо.з =R+Sн=ll+7 = 18 м.