3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3.1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Для осуществления экспериментальной проверки Кирлиан – эффекта и поисков его возможного использования в прикладных задачах медицинского характера необходимо создать экспериментальную установку (рис. 3.1).

Г ТВЧ

## Биообъект

Фотобумага

## Результат

эксперимента

Рис. 3.1

Электрическая принципиальная схема генератора ТВЧ приведена на рис. 3.2. Вывод 3 элемента DD1.1 через резистор R1 соединяется с выводами 4 и 5 элемента И-НЕ DD1.2, сюда же заводится частотно зависимая обратная связь с вывода 8 элемента DD1.3, образованная парой резисторов R2, R3 и конденсатором C1. С выхода 6 DD1.2 сигнал поступает на вход 9 DD1.3, образующего вместе с элементом DD1.4 простейший RS- триггер. Выход 8 инвертора DD1.3 соединяется со входами 1 и 2 инвертора DD1.1, обеспечивающего необходимый коэффициент усиления DD1.2, а также со входом 12 элемента RS- триггера DD1.4 на вход 13, которого подается сигнал внешнего запуска  E0. Выход 11 DD1.4 замыкает петлю обратной связи бистабильного элемента, соединяясь со входом 10 DD1.3.

С выхода 8 DD1.3 импульсный сигнал поступает на вывод 3 ждущего мультивибратора DD2, обеспечивающего регулировку скважности импульсов. Входы 4 и 5 DD2 заземлены, чем обеспечивается уровень логического нуля необходимого для нормального функционирования ждущего мультивибратора. Выводы 11 и 10 DD2 замкнуты через фазосдвигающий конденсатор С2, обеспечивающий задержку прохождения сигнала обратной связи в мультивибраторе. Также на вывод 11 через резисторы R4 и R5 подается напряжение +5 В необходимое для создания потенциала высокого уровня необходимого для нормального функционирования бистабильой ячейки находящейся внутри микросхемы. Выводы 7 и 14 обеспечивают подключение микросхемы к шинам питания (корпус и +5 В соответственно).

Неивертирующий выход Q DD2 (вывод 6) через резистор R6 и диодную сборку VD1, VD2, представляющие собой амплитудный ограничитель, соединяется с базой транзистора VT1. Эмиттер VT1 подключается на корпус питания. В коллекторе VT1 находится первичная обмотка L3 (10 витков) трансформатора, другой конец катушки L3 соединяется с выводом конденсатора C5, обеспечивающего защиту трансформатора от пробоя, и с через фильтр низкой частоты (L1,C3,L2,C4) с источником питания. С коллектора VT1 на корпус подключен обратновключенный диод VD3 обеспечивающий защиту перехода Эмиттер – Коллектор транзистора от обратного напряжения.

Вторичная обмотка трансформатора, содержащая 3000 витков, наматывается на катушку воздушного трансформатора поверх первичной и плотно закрепляется на ней парафином. Один конец вторичной обмотки трансформатора соединяется с конденсатором высоковольтной защита с конденсатором высоковольтной защита С5, с одной из пластин, обеспечивающих фотографирование объекта. Вторая пластина подключается к коллектору VT1.