1. ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК

Описание изобретения № SU 1377813 А1, класс G03B41/00, 1988г.

Способ определения физиологического состояния биологического объекта.

Изобретение относится к медицине, точнее к микробиологии и физиологии. Цель изобретения – повышение информативности способо за счёт возможности динамического наблюдения за физиологическим состоянием. Для этого определяют структуру свечения биологического объекта в электрическом поле высокого напряжения, регистрируя разрядную фигуру на фотоматериале или при помощи телекамеры. На формирующихся изображениях определяют их относительные характеристики (концевые точки разрядных стримметров соединяют плавным контуром и оценивают параметры образующейся фигуры, характеризующие её формулу). Вычисляют коэффициент физиологического состояния, представляющий отношение квадрата периметра фигуры к её площади.

Метод оценки является точным и не зависит от формы импульса прикладываемого напряжения.

Формула изобретения: способ определения физиологического состояния биологического объекта с помощью эффекта Кирлиан путём регистрации на фотопластинке площади свечения объекта в электрическом поле высокой напряжённости.

Источники информации: Авторское свидетельство №935076, кл. А61 В 6/00, 1976г.

Описание изобретения к авторскому свидетельству № 896590 за 1982 г., кл. G 03 в 41/00

Устройство для фотографирования в точках высокой частоты.

Изобретение относится к специальным способам съёмки и может быть использовано  при контроле композиций металл – диэлектрик в труднодоступных местах.

Известно устройство для фотографирования в точках высокой частоты, содержащее генератор высокой частоты, связанный с электродом в виде ролика, и лентопротяжный механизм с приёмной и подающей катушками [1].

Наиболее близким к предлагаемому является устройство для фотографирования в точках ВЧ, содержащее ВЧ – генератор, подключённый к электроду в виде ролика, расположенного на коромысле, установленном на элементе, задающем траекторию движения, кинематически связанном с приводом [2].

Недостаток устройства: оно позволяет производить фотографирование плоских объектов или объектов, доступ к которым не затруднён.

Цель изобретения: обеспечение фотографирования криволинейных поверхностей тел вращения.

Указанная цель достигается тем, что элемент, задающий траекторию движения, выполнен в виде шаровой опоры, а кинематическая связь между ней и приводом выполнена в виде кривошипа, при этом коромысло подпружинено.

Источники информации:

- Авторское свидетельство СССР № 581450, кл. G 03 В 41/00, 1976.

- Авторское свидетельство СССР № 108092, кл. G 03 B 41/00, 1950 (прототип).

Описание изобретения к авторскому свидетельству № 581450 м.кл. G 03 B 41/00, 1977. Авторы изобретения: А.Д. Кравцов, Е.Н. Перепёлкин, А.К. Петровский.

Устройство для фотографирования объектов.

Изобретение относится к кинофототехнике, а именно к специальным способам фотосъёмки.

1. Устройство для фотографирования объектов, содержащее установленный с возможностью перемещения вдоль объекта корпус с окном, приёмной и подающей катушками и металлической обкладкой разрядного конденсатора, соединённого с генератором тока высокой частоты, лентопротяжный механизм и светонепроницаемую прокладку, отличающееся тем, что, с целью повышения производительностью труда путём непрерывности фотографирования, в нём лентопротяжный механизм выполнен в виде попарно установленных на каждой оси колёс, у которых на оси ведущих колёс размещена обкладка разрядного конденсатора, выполненная в виде покрытого слоем диэлектрика ролика, а оси ведущих колёс и приёмной катушки связаны механической передачей.

- Устройство по п.1, отличающееся тем, что светонепроницаемая прокладка размещена в нижней части корпуса по его периметру.

Описание изобретения к авторскому свидетельству № 935076, м.кл. А 61 В 6/00.  Авторы изобретения: М.Я. Бердичевский и Э.П. Будников.

Способ диагностики вегето – сосудистых кризов.

Целью изобретения является раннее выявление криза.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу диагностики вегето – сосудистых кризов неоднократно определяют структуру свечения кончиков пальцев в высокочастотном электрическом поле, и по увеличению длинны стриммеров на 15-30 % по сравнению с исходным уровнем устанавливают вероятность наступления криза (с 6-8 до 9-11, т.е. 15-30 %).

Способ осуществления следующим образом.

Палец руки больного, находящегося в затемнённой комнате, помещают на фотоплёнку разрядной обкладки. Вклячают генератор токов высокой частоты и производят съёмку. Затем фотоматериал обрабатывают и на позитиве в масштабе 1:1 производят замер длины стриммеров верхней полуокружности короны. Данные измерения сопоставляют с ранее полученными результатами, и если имеется резкое увеличение этого показателя, судят о возможности наступления вегето – сосудистого криза. У больных имеется значительное повышение свечения за 1-3 дня до наступления атмосферных возмущений.

Техническая характеристика генератора токов ВЧ: амплитуда импульсов высокого напряжения до 30 000 В; длительность импульса 0,5 мкс; частота заполнения 300 кГц; частота следования импульсов до 400 Гц.

Описание изобретения к авторскому свидетельству № 426181, м.кл. G 01 N27/62, 1974 г.

Авторы изобретения: Е.С. Демков, И.Г. Михайлусь, В.И. Виценко, И.П. Ефременко.

Электроискровой дефектоскоп

Изобретение относится к средствам дефектоскопии материалов и изделий и может быть использовано для контроля качества диэлектрических покрытий на металлических подложках композиционных материалов и т.п.

1. Электроискровой дефектоскоп, содержащий высоковольтный трансформатор с обмотками низкого 2 и высокого 6 напряжения, щуп 8, подключённый к обмотке высокого напряжения, бесконтаетный пороговый ключ 3, через который обмотка низкого напряжения связана с источником питания 1 и индикатор электроискрового пробоя 7, включённый в цепь заземлённого вывода обмотки высокого напряжения, отличающийся тем, что, с целью повышения надёжности конструкции, экономичности питания и уменьшения габоритов и веса дифектоскопа, исьочник питания обмотки низкого напряжения выполнен в виде двухполупериодного преобразователя промышленного переменного тока в пульсирующий и последовательно соединённой с его входом баластной ёмкости, бесконтактный пороговый ключ выполнен в виде последовательно соединённых тиристора 4 и RC – двухполюсника 5 с регулируемым резистором, подвижный электрод которого соединён с управляющим электродом тиристора, а в качестве индикатора электроискрового пробоя применён стрелочный прибор постоянного тока.

2. Дефектоскоп по п.1., отличающийся тем, что, с целью упрощения изготовления, высоковольтной трансформатор выполнен в виде совмещённого со щупом ферритового стержневого магнистопровода, расположенный на его поверхности однорядовой обмотки высокого напряжения из микропровода, фторопластовой гильзы, обхватывающий обмотку высокого напряжения, и однорядовой обмотки низкого напряжения, расположенный на поверхности гильзы.

6

7

8

У

2

3

1

5

4

Описание изобретения к авторскому свидетельству № 209968 м.кл. G 03 B 41/00.

Авторы изобретения В.Г. Адоменко и С.Д. Кирлиан.

# Способ получения изображений при помощи токов ВЧ

В основном авт. св. № 106401 описан способ получения изображений при помощи токов ВЧ, основанный на создании ВЧ – разряда между объектом и обкладкой, подключённой к колебательному контуру генератора токов ВЧ, на которую накладывается фотоплёнка, обращённая эмульсией к объекту. При этом разрядный промежуток между объектом и эмульсией должен быть одинаковым по всей поверхности экспонируемого участка объекта. Такой способ не обеспечивает получения изображений объектов со сложной поверхностной конфигурацией и относительно большой площадью.

Предложенный способ позволяет получить изображения объектов со сложной поверхностной конфигурацией, большой площади и исключает раздражающее действие на живой организм. Это достигнуто тем, что разрядный промежуток устанавливают внутри обкладки, для чего такую обкладку плотно контактируют с изучаемым участком объекта.

Обкладка, накладываемая на изучаемый участок объекта, выполнена из двух прозрачных эластично – пластичных диэлектриков, разделённых тонкой текстильной тканью. Один из слоёв диэлектрика покрыт прозрачным токопроводящим слоем.

При подаче напряжения между поляризованным диэлектриком и токопроводящим слоем через ячейки ткани возникает разряд, двухмерное распределение которого зависит от электрического состояния фотографируемого или визуального наблюдаемого объекта.

Описание изобретения:

«Способ исследования пористости материалов».

Формула изобретения:

Способ исследования пористости материалов, включающий зажигание высокочастотного разряда в газовой среде между электродом из исследуемого материала и прозрачным электропроводящим электродом и регистрацию свечения высокочастотного разряда через прозрачный электрод, отличающийся тем, что, с целью определения фильтрационных свойств в условиях напряженно – деформированного состояния материала, на электроде из исследуемого материала создают перепад давления газа, играющего роль фильтрующей среды, и регистрируют промежуток времени между созданием перепада давления и зажиганием разряда, а по характеру свечения разряда определяют локальные фильтрационные свойства материала.

Источники информации:

- Кирлиан В.Х., Кирлиан С.Д. В мире чудесных разрядов. М.: Знание, 1964г.

- Авторское свидетельство СССР №501651, кл. G 02 В 41/00, 1978 (прототип).